Anschluss Nuki opener an ES 11

Gelb auf Klemme 2

Blau auf Klemme 1

Purple und Schwarz auf Klemme 6

Achtung: Ein Gespräch ist mit diesen alten Simplexanlagen nicht möglich, da der gleiche Lautsprecher einmal als Lautsprecher und umgekehrt auch als Mikrofon funktioniert.

Die Klemme 2 erhält auch Spannung, wenn in der Wohnung das Gespräch betätigt wird, während der Gesprächsdauer ca. 10-15 Sekunden wird somit der Rufeingang des Nuki openers auch aktiv sein.

Dem könnte mit einer Diode zwischen den Rufdrähten (Original an Klemme 2) und dem Eingang zur Klemme 2 abgeholfen werden. Der Gelbe Draht würde dann auch vor der Diode angeklemmt.

WICHTIG: FALLS AUF DEN KLEMMEN 1,3,4,5 UND 6 JE 2 DRÄHTE ANGEKLEMMT SIND FÜHRT DIE LEITUNG ZU OBEREN STOCKWERKEN UND DARF NICHT UNTERBROCHEN WERDEN.